安徽昊源化工集团有限公司

2022年自行监测方案

阜阳市生态环境局：

为认真履行法定义务和社会责任，根据《环境保护法》和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》等有关规定和要求，我公司制定了“2022年安徽昊源化工集团有限公司自行监测方案”，现报你局备案。我公司将向社会公布，并严格按自行监测方案开展各项自行监测工作，及时向社会公众发布自行监测信息，并对信息的真实性、准确性、完整性负责。

安徽昊源化工集团有限公司

2022年1月23日

安徽昊源化工集团有限公司

2022年度自行监测方案

一、企业基本情况介绍

| 企业名称 | 安徽昊源化工集团有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源类型 | 废水企业 废气企业 □污水处理厂 □重金属企业 |  |  |  |
| 地址 | 安徽省阜阳市阜康路1号 |  |  |  |
| 所在地经度 | 115度52分14秒 | 纬度 |  | 32度55分59秒 |
| 法人代表 | 凡殿才 | 法人代码 |  | 74089900-7 |
| 联系人 | 董洋洋 | 联系电话 |  | 15715681782 |
|  | 孙友志 | 联系电话 |  | 18756806393 |
| 所属行业 | 氮肥制造 | 投运时间 |  | 1973年10月 |
| 自行监测方式 | 自动监测与手工监测相结合 □仅自动监测 □仅手工监测 |  |  |  |
| 自动监测运维方式 | 企业自运维 |  | □是 否 |  |
|  | 委托第三方运营机构名称 |  | 安徽行诺环保科技有限公司 阜阳宏凯环保技术有限公司 |  |
| 手工监测方式 | 自承担 |  | □是 否 |  |
|  | 委托监测机构名称 |  | 安徽华测检测技术有限公司 安徽奥创环境检测有限公司 |  |
| 排放污染物名称 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、硫化物、氰化物、挥发酚、石油类、pH |  |  |  |
|  | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟尘黑度、汞及其化合物、氨、非甲烷总烃、甲醇、恶臭、酚类、苯并（α）芘、总悬浮颗粒物、氮氧化物、颗粒物、氨、硫化氢、硫酸雾、氮氧化物、甲醇、硫化氢； |  |  |  |
| 主要产品 | 尿素、甲醇 |  |  |  |
| 生产周期 | 连续运行 |  |  |  |
| 治理设施 | 污水处理（ 厌氧+好氧）、氨法脱硫、低氮燃烧、SNCR脱硝、电袋除尘+湿电除尘 |  |  |  |

二、自行监测项目及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 执行标准 | 标准限值(mg/L)pH除外 | 监测频次 | 监测方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排口 | pH | 《合成氨工业水污染排放标准》（GB13458-2013） | 6-9 | 次/月 | 手工监测 | 委托(安徽华测检测技术有限公司)监测 |
|  | 总磷 |  | 1.5 | 次/月 |  |  |
|  | 总氮 |  | 60 | 次/月 |  |  |
|  | SS |  | 100 | 次/月 |  |  |
|  | 石油类 |  | 3.0 | 次/月 |  |  |
|  | CN2- |  | 0.2 | 次/月 |  |  |
|  | Ar-OH |  | 0.1 | 次/月 |  |  |
|  | S2- |  | 0.50 | 次/月 |  |  |
|  | COD |  | 200 | 次/日 | 自动监测 | 企业自行监测 |
|  | 氨氮 |  | 50 | 次/日 |  |  |
| 废气排口1 | SO2 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 50mg/m3 | 连续 | 自动监测 | 企业自行监测 |
|  | 氮氧化物 |  | 100mg/m3 |  |  |  |
|  | 烟尘 |  | 20mg/m3 |  |  |  |
|  | 烟气黑度 |  | 1级 | 次/季 | 手工监测 | 委托监测 |
|  | 汞及其化合物 |  | 0.03 |  |  |  |
| 废气排口3 | SO2 |  | 50mg/m3 | 连续 | 自动监测 | 企业自行监测 |
|  | 氮氧化物 |  | 100mg/m3 |  |  |  |
|  | 烟尘 |  | 20mg/m3 |  |  |  |
|  | 烟气黑度 |  | 1级 | 次/季 | 手工监测 | 委托监测 |
|  | 汞及其化合物 |  | 0.03 |  |  |  |
| 厂界噪声 | 厂界南 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 昼间:65dB 夜间:55dB | 次/季 | 手工监测 | 委托（安徽华测检测技术有限公司）监测 |
|  | 厂界北 |  |  |  |  |  |
|  | 厂界东 |  |  | 次/季 |  |  |
|  | 厂界西 |  |  |  |  |  |
| 厂 界 | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 2.0 （mg/m3） | 次/季 | 手工监测 | 委托（安徽奥创环境检测有限公司）监测 |
|  | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 4.0（mg/m3） |  |  |  |
|  | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 30 无量纲 |  |  |  |
|  | 甲醇 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 12（mg/m3） | 次/年 | 手工监测 |  |
|  | 酚类 |  | 0.080（mg/m3） |  |  |  |
|  | 苯并（α）芘 |  | 0.008 (μg/m3) |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  | 1.0（mg/m3） |  |  |  |
| 三废炉及吹风气 | SO2 | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014） | 200mg/m3 | 连续 | 自动监测 | 企业自行监测 |
|  | 氮氧化物 |  | 200mg/m3 |  |  |  |
|  | 烟尘 |  | 30mg/m3 |  |  |  |
|  | 烟气黑度 |  | ≤1 | 次/年 | 手工监测 | 委托监测 |
|  | 汞及其化合物 |  | 0.05mg/m3 | 次/半年 |  |  |
| 脱碳气提塔排气筒 | 硫化氢 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.9kg/h | 次/季 | 手工 监测 | 委托（安徽奥创环境检测有限公司）监测 |
|  | 氨 |  | 14kg/h |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120mg/m3 |  |  |  |
| 气化磨煤干燥系统 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120mg/m3 | 次/季 |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 1400mg/m3 |  |  |  |
| 煤粉输送及加压进料 系统粉煤仓排气筒 | 甲醇 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 190mg/m3 | 次/年 |  |  |
|  | 硫化氢 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 9.3kg/h |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120mg/m3 | 次/季 |  |  |
| 硫回收尾气排气筒 | 硫酸雾 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 45mg/m3 | 次/半年 |  |  |
| 尿素造粒塔排气筒 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120mg/m3 | 次/季 |  |  |
|  | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 75kg/h | 次/季 |  |  |
| 尿素放空气洗涤塔排气筒 | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 75kg/h | 次/季 |  |  |

三、监测点位示意图

（附图）

四、监测方法及方法依据

1、废气污染物监测方法、使用仪器及检出限

| 项目名称 | 监测方法及方法依据 | 仪器 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 红外吸收法 | 二氧化硫分析仪SCS-900C | 0mg/m3 |
| 氮氧化物 | 红外吸收法 | 氮氧化物分析仪SCS-900C | 0mg/m3 |
| 烟尘 | 激光后向散射法 | 颗粒物分析仪SCS-900C | 0mg/m3 |
| 烟气黑度 | 测烟望眼镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保局（2003） | 林格曼测烟望远镜 QT201 | 0级 |
| 汞及其化合物 | 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保局（2003） | 微电脑烟尘油烟平行采样仪 TH-880F | 0.003ug/m3 |
| 非甲烷 总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 (HJ38-2017) | 气相色谱仪 GC1690专用 | 0.07mg/m3 |
| 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 (HJ/T33-1999) | 气相色谱仪 GC1690KJ | 2mg/m3 |
| 恶臭 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 (GB/T14675-1993) | / | 10（无量纲） |
| 甲醇 | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环境保护总局（2003）（6.1.6.1） | 气相色谱仪 GC1690KJ | 2mg/m3 |
| 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 (HJ/T32-1999) | 可见光分光光度计 721G | 0.03 mg/m3 |
| 苯并芘 | 环境空气 苯并（a）芘的测定 高效液相色谱法 (GB/T15439-1995) | 液相色谱仪 LC-10AD | 6×10-5ug/m3 |
| 总悬浮 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T15432-1995 | ZR-3260 | 0.001mg/m3 |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 | 可见光分光光度计 | 0.02 mg/m3 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）（5.4.10.3） | 可见光分光光度 | 0.02 mg/m3 |
| 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 (HJ693-2014) | 便携式烟尘自动测试仪 | 3mg/m3 |

2、废水污染物监测方法、使用仪器及检出限

| 监测项目 | 监测方法及方法依据 | 方法来源 | 仪器 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 电极法 | GB/T 6920-1986 | pH计 | 0～14 |
| 悬浮物 （SS） | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 电子天平 | 4 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | COD-571-1消解仪 | 0.2 |
| 氨氮 （NH3-N） | 蒸馏和中和滴定法 | HJ537-2009 | 凯氏烧瓶 | 0.02 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 红外分光光度计 | 0.04 |
| 氰化物 （CN-） | 容量法 | HJ484-2009 | 10 ml 棕色酸式滴定管 | 0.001 |
| 挥发酚（Ar-OH） | 蒸馏后用4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 | 分光光度计 | 0.0003 |
| 硫化物 （S2-） | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 酸化-吹气-吸收装置、氮气流量计、分光光度计 | 0.005 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/11893-1989 | 分光光度计 | 0.01 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ636-2012 | 紫外分光光度计、10mm石英比色器、 | 0.05 |

3、厂界噪声监测方法、使用仪器及检出限

| 项目名称 | 监测方法及方法依据 | 仪器设备名称及编号 | 最低检出限 | 委托安徽华测检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 爱华B0511声级计 | 30dBA |  |
| 厂界西 |  |  |  |  |
| 厂界南 |  |  |  |  |
| 厂界北 |  |  |  |  |

五、委托监测

由于我公司（安徽昊源化工集团有限公司）没有对废水污染物中悬浮物、总磷、总氮、硫化物、氰化物、挥发酚、石油类；废气中的林格曼黑度、汞及其化合物、厂界噪声以及厂界无组织排放的监测资质与设备，日常环境监测工作委托安徽华测检测技术有限公司进行监测。委托合同（环境监测技术合同）见附件。

六、质量控制与保证措施

1、原始记录、平行样

2、废气监测应有准确、规范的监测仪器校准记录

3、采样方案、采样时间、点位、现场监测参数、设备、环境条件

七、自行监测结果公布

1、对外公布方式：市环保局网站

2、公布时限：

①手工监测数据应于每次监测完成后公布；

②自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值、废气自动监测设备为每1小时均值。

3、企业公布人员 : 孙友志  联系方式:18756806393

4、企业对公布的监测数据的真实性和准确性负责。

单位名称：安徽昊源化工集团有限公司

2022年1月23日